实验三、组合逻辑电路设计

- 实验目的

  - 掌握基于Multisim的组合逻辑电路分析与设计方法；

  - 掌握利用逻辑变换器构建基于逻辑门的组合逻辑电路的设计方法；

  - 掌握利用集成组合逻辑模块设计功能电路的方法。

- 实验任务

任务A：设X是二位二进制数，表示为AB，请实现Y=X3的组合逻辑电路。要求写出设计过程。

任务B：设计一个带有密码锁功能的4位2进制加法计算器，具体功能要求如下：

1. 把你的学号的最后2位的和除以16得到的余数作为加法计算器的密码锁（例如，你本人学号为21225678，最后2位的和15除以16得到余数15，则密码锁的预设密码为1111），在使用该计算器时，需输入密码，如输入密码正确，则计算器输出正常的加法计算结果（计算结果以十六进制显示）；如输入密码错误，则输出0；

2. 加法计算器的计算结果用七段数码管指示（考虑进位问题，需用到两个数码管）；此外，需设置密码锁指示灯（两个指示灯，绿灯表示密码正确，红灯表示密码错误）。

3. 提示：电路的2进制输入可用拨码开关(DSWPK)实现，加法计算器可用74LS283实现，密码锁可用比较器74LS85实现，七段数码管可采用DCD_HEX数码管（不用接驱动器）

（https://blog.csdn.net/m0_56830873/article/details/124673246）。

- 提交要求

- 本次实验共两个任务，任务A和任务B，要求写入实验报告。提交内容包括（1）运行截图和必要的文字说明；（2）可运行的完整工程文件。

- 任务B当堂完成的同学可找老师检查，老师会提问。当堂检查通过的同学老师会记录，作为实验成绩的参考。

- 实验三的完整实验报告提交时间截止到本周日晚（11月10日），实验报告内容完整，格式及命名方式规范，命名规则：学号姓名实验3。

- 如有疑问，可在课堂上随时联系。

友情提示：严禁拷贝其他同学的实验结果、截图等，如有此类行为，一经发现，涉及的同学（包括抄袭及被抄袭者）实验分数直接不及格。