实验报告五、时序逻辑电路设计

23281115  刘泽晖

一、实验目的

1.掌握同步时序逻辑电路的设计方法。

二、实验任务

1.任务：设计一个串行数据序列检测器，根据学号来指定需要检测的序列，检测到指定序列时输出1，未检测到时输出0。将学号的最后1位x除以8得到余数，将余数用3位二进制数来表示，指定为要检测的序列，如学号23229009的同学需要实现001序列检测器，学号23229002需要实现010序列检测器。要求写出详细的分析设计过程（参照课件上的例题），用逻辑分析仪分析检测结果。

提示:可用字发生器产生待检测的序列。菜单【仿真】-【仪器】-【字发生器】，用于产生逻辑信号，值可修改，可设置循环的初始位置和最终位置，频率可调。

(1)文字说明：

学号是23281115，最后一位是5，除以8得到的余数是5，3位二进制数表示是101，需要实现101序列检测器。

(2)公式推导：

设S0：出现1之前，S1：检测到1，S2：检测到10，S3：检测到101。

列出检测器状态表：                     画出状态转换图：

| Sn+1/F X Sn | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S0/0 | S1/0 |
| S1 | S2/0 | S1/0 |
| S2 | S0/0 | S3/1 |
| S3 | S2/0 | S1/0 |

S1和S3输入相同，输出相同，次态相同，等价合并，用S1表示。据此画出最简状态转换图：

由最简状态转换图画出电路的次态卡诺图：

| Q1nQ2n X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00/0 | 10/0 | × | 00/0 |
| 1 | 01/0 | 01/0 | × | 01/1 |

由次态卡诺图画出各次态及输出端卡诺图、状态方程：

| Q1nQ2n X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | × | 0 |
| 1 | 0 | 0 | × | 0 |

Q1n+1=XQ2n

| Q1nQ2n X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| 1 | 1 | 1 | × | 1 |

Q2n+1=X

| Q1nQ2n X | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| 1 | 0 | 0 | × | 1 |

F=XQ1n

根据状态方程列写驱动方程和输出方程：

D1=Q1n+1=XQ2n

D2=Q2n+1=X

F=XQ1n

(3)运行截图：

实验电路图：

逻辑分析仪检测结果：

上面的波形为输入X，下面的波形为输出F，可以观察到当串行输入为101时，输出F为1，其余情况为0。

三、实验总结

在本次时序逻辑电路设计实验中，我成功设计了一个串行数据序列检测器。实验过程中，我首先根据学号确定了需要检测的序列为101，并参照课件上的例题，详细分析了设计过程最终得到了状态方程、驱动方程和输出方程。

实验操作中，我使用字发生器产生待检测的序列，并观察输出波形。当串行输入为101时，输出波形正确地显示为1，其余情况则为0，这验证了设计的正确性。

此次实验极大地锻炼了我的电路设计能力。同时，通过仿真操作，我更加熟悉了字发生器、逻辑分析仪等仪器的使用方法，为后续的学习打下了坚实的基础。